| 项号 | 货物名称 | 性能及指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.87全彩LED屏 | - 像素点采用1R1G1B SMD 表贴三合一 2、室内P1.87室内全彩显示屏，防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 3、模组尺寸：320mm*160mm,模组分辨率172点×86点，显示尺寸：3.84m*2.08m=7.9872㎡,显示分辨率：2064*1118 - 4、采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶 5、杂点率：＜0.0001 6、像素点间距：≤2.5mm，视角：140/140° 7、物理密度：286225点数/㎡ 8、屏幕刷新速率：＞3840Hz，输入速率： ≥60Hz 9、亮度：≥1200 cd/㎡ 10、灰度等级：256级～4096级 11、寿命：10 万小时；无故障时间：≥10000 小时 12、平整度：模组间拼接缝隙<1mm 13、工作温度：-40℃～ +65℃，相对湿度：10%～95%RH 14、输入电压(AC):220V±10% 15、每平米平均功耗：400W/㎡，每平米最大功耗：≤1000W/㎡ 16、同步控制 17、输入信号、电源冗余设计，双备份永不黑屏。 | 7.9872 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 1、输入接口：1路DP、1路VGA、1路HDMI、2路DVI、1路SDI，支持4K×2K@30Hz 分辨率 2、支持 5 路输出， 其中 4 路 DVI 拼接输出， 1 路 HDMI 预监输出。 3、支持最多同时开五个窗口，每个窗口最大分辨率可达7680x1080，窗口的位置、大小等均可调节，并且支持一路最大 4K×2K 的 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加。 4、支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用。 5、在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整。 6、在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。 7、为了保持设备可靠的稳定性运行，须在响应文件中提供高低温检验报告复印件并加盖供应商公章。 8、提供3C认证证书复印件并加盖供应商公章； | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡支持512*256像素点； 2、单卡支持32组RGB信号并行输出； 3、单卡输出串行数据 64 组； 4、集成网络变压器，简化用户设计； 5、支持环路备份、双卡备份、双电源备份等多种热备份无缝切换； 6、支持显示参数双备份； 7、支持灯板Flash管理，可存储校正系数和灯板信息； 8、支持一键应用灯板Flash校正系数； 9、支持Clear view； 10、与高级控制系统配合，支持任意角度旋转； 11、支持18bit+灰度输出； 12、支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信 息，还包括排线检测和LED逐点错误侦测，无需监控卡； 13、支持液晶屏人机交互； 14、支持Mapping，启用该功能，会在箱体上显示当前箱体的编号及所在网口； 15、支持温度监控，供电电压监测，网线通讯状态监测； 16、支持逐点亮色度校正； 17、支持双校正系数备份； 18、支持灯板ID； 19、支持接收卡预存画面设置； 20、支持配置文件回读； 21、支持固件程序备份与回读； 22、特有的EMC设计，有效降低电磁辐射。 23、支持显示屏监控板嵌入式软件，提供国家版权局出具的嵌入式软件著作权登记证书复印件并加盖供应商公章。 26、工作温度：－40°至85°，须在响应文件中提供试验报告复印件。 | 24 | 张 |
| 5 | 支架及边框 | 采用国标材质，固定安装钢结构，不锈钢拉丝哑光黑包边装饰，满足使用要求 | 7.9872 | 平方米 |
| 6 | LED智能配电柜 | 智能系列箱体全部采用1.5mm厚度钣金材料制作， 配合先进的汽车喷涂工艺，独特的防水设计，有效的保障使用寿命 元器件可定制DELIXI / Schneider Electric 线材选用16平方规格 多功能上电控制、时控、分布逐级上电，短路、过流、过压、过载、避雷等保护， 20KW，三相5线制 | 1 | 套 |
| 7 | P10单色LED显示屏 | - 发光管：LJ-P10ND；管芯大小：≥8MIL 2、像素、模组： - 物理点间距：10mm （2）物理密度：10000点/m2 （3）显示屏模组：1R 3、发光点颜色： 1R 单红色（1红）； 4、显示屏尺寸：6.08x0.64米，面积：3.89平米 5、驱动方式：1/4扫描； 6、最大功耗：≤1400W/平方米； 7、显示屏亮度：≥1000cd/ ㎡； 8、通讯方式：WIFI控制（支持互联网+APP）； 9、刷新频率：150hz； 10、整屏平整度:＜0.2mm； 11、换帧频率：≥60hz； 12、盲点率：<0.00001； 13、开关电源：A-200-5，5V/40A，DC5V40A，内置EMI滤波器，低输出纹波和噪声，保护功能：过载保护/短路保护。 | 3.89 | 平方米 |
| 8 | 单色控制系统 | 异步控制，WIFI控制（支持互联网+APP）显示屏播放软件 | 1 | 套 |
| 9 | 安装调试 | 含LED安装、调试、客户培训等，保修二年 | 1 | 项 |